EE6094

CAD for VLSI Design

Programming Assignment I Report

Student Name:李庭緯

Student ID:106303010

零、Introduction

作業描述

How to execute&成果

- 檔案結構

- Lib功能&資料結構

- DFG_node

- DFG

- Schler_prototype

- UC_Schler

- List_Schler

- 演算法Revisted

- 遇到的困難

- Bonus

- 實驗

- Decode對時間的影響

- ML_RCS/MR_LCS的不可逆性

作業描述:

本次作業是要將DFG(data flow graph)/硬體的delay/硬體的resource

當作input輸入，並根據resource constraint的狀況下將latency盡可能的減少。

輸出的格式:

- 得出的latency結果

- 每一個時間被schedule的node清單

以上圖DFG為例，

輸入的硬體

- 型態為[+,*]

- 數量為[1,1]

- delay為[1,3]

經過我使用的List scheduling演算法得出的結果為

7

4

6 7

5 6

6

8 9

9 10

9

How to execute&成果

- Make all

- 產生.out

- Testcase0 (PA2範例) 1/2/3

一、檔案結構

- Lib:

H_FILE : DFG.h/Schler_prototype.h/UC_Schler.h/List_Schler.h/Read_Q.h

CPP_FILE : DFG.cpp/UC_Schler.cpp/List_Schler.cpp

- TestUnit: List_Schler_ML_RCS_MR_LCS/ UC_Schler_ASAP_ALAP

- Makefile&main.cpp

Lib:

TestUnit:

本Lib共實作四種演算法base on DFG

包含UC_Schler當中的

- ASAP

- ALAP

以及包含List_Schler當中的

- ML_RCS

- MR_LCS

本文將詳細介紹

- DFG_node的實作

- DFG 如何處理不照順序輸入的DFG_val

- Schler_prototype

- UC_Schler 及ASAP/ALAP

- List_Schler 及ML_RCS/ ML_RCS

二、各Lib功能介紹&資料結構

1. DFG_node

(更改硬體特性改上面)

主要data member:

- Val (型別為node_val) :

用以紀錄node的數值

(強調數值,因為之後是透過index跟val之間轉換達到快速存取)

- T(型別為Operation_type)

- Parent,child (forward_list):使用單向list實作

- Parent_size/child_size :因為forward_list取得size是線性時間，因此我決定額外花費一點記憶體代價去紀錄長度。

DFG_node示意圖

2. DFG

主要data_member:

- V : 用來存放整張圖的node val

- Decode : 用來記錄不同的node val對應到V當中的index,可以達到不照順序輸入node val

核心功能(Method):

- 讀取INPUT時會用到的

- add_node

- add_edge

- debug用的show_DFG

- ASAP/ML_RCS/MR_LCS實作時需要快速的get_input_index

- ALAP 實作時需要快速的get_Output_index

- Schler_protype設定delay時需要的get_node_vector

- get_index : 因為存在DFG_node當中parent/child存的是node_val而不是node_index,因此無法直接指向V,需要先透過Decode將node_val轉成node_index.

DFG當中的V示意圖

val轉換index解釋:

因為在做traversal的時候會去檢查child_list或parent_list

但list存的是node_val而不是V當中的index,為了去成功尋訪V當中的對應node，我們需要val轉index的方法。

我使用的是Decode,型別為map(紅黑樹)。

假設V當中的NODE為下面這樣(我省略parent)

4去檢查自己的child 6時必須找到真正6在V當中的位置(藍色框框)

不過後來我發現測資好像都照順序排(1開始到n結束)，我就把這個功能關掉了，後面會做實驗比較decode跟沒decode的時間。

3. Schler_prototype

觀察到那幾種Scheduler都會需要

- schedule_time

- degree

- delay

- dfg

等四種資料來做排程，因此封裝在一起，之後UC_Schler(ASAP/ALAP)以及List_Schler(ML_RCS/MR_LCS)可以透過繼承來減少代碼的重複性，也更加好維護。

主要method:

- 建構子:用來設定schedule_time /degree/delay。

- 回傳排程結果

4. UC_Schler (ASAP/ALAP)

以及設定不同的參數(針對ASAP/ALAP)

主要data_memer:

- Schedule_Q: 用來做排程的QUEUE

- Par:設定不同的參數(針對ASAP/ALAP)

例如在跑ASAP需要檢查的degree是往parent檢查

在跑ALAP時需要檢查的degree則是往child檢查

(這邊就是用到DFG_node裡面的get_child_list/get_parent_list)

以及不同的時間計算方式:

ASAP的每個節點排程時間為:MAX(父節點+父delay)

ALAP的每個節點排程時間為:MIN(子節點時間-自己delay)

主要method:

- Init_Input():ASAP的排程由INPUT端開始

(剛剛DFG當中的get_input_index就可以快速使用)

- Init_Output():ALAP的排程由OUTPUT端開始

- (剛剛DFG當中的get_output_index就可以快速使用)

- Run : 開始排程

- Is_done : 排程是否完成

- Un_lock : 會被run呼叫，用來對child/parent做degree釋放(un_lock)

- Wake_up : 會被Un_lock呼叫，如果degree扣除後剛好為0,將叫醒他並放入Q當中。

ASAP/ALAP實作

5. List_Schler (ML_RCS/MR_LCS)

主要data_memer:

- W_Q:working Queue : 還在進行操作的operation會被放在此

- R_Q:Ready Queue:degree為0,等待被放入W_Q的operation

- Resource:用來記錄/調整硬體資源

主要method:

- Run : 負責執行W_Q內的operation,並若該operation完成(delay時間結束)

會呼叫un_lock,釋放對child的資源。

- Dispatch:由R_Q當中挑選operation放入W_Q的動作

- Dispath_if:若是urgernt(slack = 0),則調整resource並將op由R_Q放入W_Q

- Init_Input():由input開始進行Schedule

- Is_done:檢查所有output是否被schedule,若是則回傳true

ML_RCS實作(用ALAP的結果當criticality(ALAP出來值越大代表離OUTPUT越遠)

MR_LCS實作(多了一個dispatch_if)

三、演算法Revisted

使用到的演算法是List Scheduling Algorithm: ML-RCS。

因為講義的pseudo code省略許多，我自己版本的pseudo code如下

- 前置作業:

跑ALAP(criticality)/產生Ready_Q/Working_Q以及degree設定

- Schedule流程(比講義的pseudo code多了working_q的run過程)

時間複雜度分析:

定義n = |V|為DFG_node個數。

定義m = |E|為DFG邊數,DFG為DAG,分析

最大邊數為N+N-1+N-2+…+1 = O(n^2)

- 前置作業:

ALAP/產生Ready_Q/Working_Q以及degree設定 : O(n+m)

- Schedule

- Run():虛擬碼中working_q檢查的部分

- 對於每個op的工作: working_node.t –=1 :

時間複雜度為所有的node的delay總和 :O(K*n),

(K理論上可視為常數)

- check所有的child:

O(m)*查到child在V的真實位置

我一開始看作業要求:有敘述說NODE_NUM不會照順序輸入，所以我設計了decode去轉真實index，但是我後來看測資發現都是按照順序(1開始)輸入，因此我用Deocde(紅黑樹)去查找(O(lgn)會比較吃虧，我後面會將Decode功能開啟以及關閉來做時間上的測試。

O(m) * 查找時間。

- 放入所有DFG_node進Ready_Q :

Ready_Q實作方式為STL:priority_queue,因此插入是O(lgn)

時間複雜度為O(nlgn)

- 釋放working_node

因為實作上不應該在遍歷容器的時候進行刪除。

所以我利用一個vector回收那些iterator,遍歷完後才刪除

因為STL的forward_list沒有提供可以操作內部Node->next的介面，因此只有remove可以使用(查找到相同值後刪除，需要時間複雜度為O(list長度)，因此我使用stl:list(雙向list)並使用erase(O(1))。

所以時間複雜度為O(n).

這邊會選擇用STL來完成實作是因為我不想再額外去寫linked_list的操作，操作本身並不難寫，但是要自己做記憶體管理，我認為單純用head的架構去做linked_list會有管理記憶體的問題(dangling pointer)，勢必需要容器去負責管理這些NODE，但我覺得太麻煩了,因為還要處理解構子的部分。不如使用STL這樣簡便的介面。

不過後續使用STL的時候才發現,

如果對於效率錙銖必較，或是彈性有特別的需求

那就得自己寫了。

總結:

- 前置作業(ALAP/設定degreee) 的複雜度為O(m+n)

2. Run的時間複雜度為

1.使用Decode

O(K*n)+ O(m)*O(lgn)+O(nlgn)+O(n) = O((m+n)lgn) + O(Kn)

2.不使用Decode

O(K*n)+ O(m)*O(1)+O(nlgn)+O(n) = O(m+nlgn) + O(Kn)

3.Dispatch():虛擬碼中Ready_q檢查的部分

O(n) * release的時間(priority_q的pop:logn) = O(nlgn)

分析整體複雜度

保留decode功能拿掉:整體複雜度為(詳細實驗)

O(m+n)+O((m+n)lgn) + O(Kn)+ O(nlgn)

將decode功能:整體複雜度為

O(m+n)+O(m+nlgn) + O(Kn)+ O(nlgn)

四、遇到的困難

困難一:	架構設計

第一次練習開發比較大型的Lib,在設計程式架構的過程中一直思考如何能讓Lib更好維護，重用性高。

我在這一部分花了蠻久的時間，直到後來想到應該從這些排程器的行為來思考，排程器不過就run/dispatch兩個模式，run的行為就是將Working_Q內的操作執行，dispath就是將ReadyQ內的操作派發給Working_Q，而MR_LCS則多了一個urgernt狀態(slack=0不得不派發)，在想通這些行為後就讓程式碼更加簡潔且分離實作，讓Lib變得更好維護。

不過自身程度仍不足，感覺有些寫法還可以更加乾淨

，可能需要再去補足C++的泛型以及lambda等語法。

另外就是編譯器跟工作站的不同，我在建構子的initialize list當中

初始化參考型態的Resource。這樣的寫法在工作站無法使用，因此只好改成指標型態，這讓我發現，如果不使用標準c++，在不同的編譯器下就可能出錯。

最後是版本控制/Lib切割仍不太熟，可能需要多看看別人是怎麼將檔案結構設計好的。

困難二:

MR_LCS跟ML_RCS是不可逆的。

我本來以為將ML_RCS得出的latency丟給MR_LCS會跑出相同的resource，但我測出來不同，我一開始以為是我寫的程式有bug,de了很久，後來印出MR_LCS各個階段的排成結果跟資源增加的時間點，我才知道兩者是不可逆的。

原因如下:

MR_LCS透過調整資源大小

以testcase1為例子,若一開始將MR_LCS的資源初始值

設定{3,3}將不會增加resource。

但如果設為{3,1}/{3,2}等等，就會增加resource甚至超過{3,3}

因此我研究的方向轉變為:

資源能否過了3,3就不增加:

結論是無法:

如果設定{3,2},因為資源只有2,因此在前幾階段有一些操作無法做，導致某些op迫不得已得在slack=0時才做。

也就是說擁有{3,3}資源以及相同t時的整個電路的狀態是不同的。

因此透過累加上去調整resource不可能保證找到最佳解的。

五、Bonus:

1. 可不按照node值順序輸入node

2.多做了ASAP/MR_LCS兩種類型的排程。

3. 實驗數據

六、實驗:

1.實驗Decode對於整體效率的影響

我讓ML_RCS執行一百萬次，並用clock來觀察時間

(主要是想測演算法時間，因此這部分不包含input/output)

要關掉Decode功能只要更改下列

為

即可。(不過如果input也考慮的話就要改add_edge那個method)

前面複雜度提到過的

保留decode功能拿掉:整體複雜度為

O(m+n)+O((m+n)lgn) + O(Kn)+ O(nlgn)

將decode功能:整體複雜度為

O(m+n)+O(m+nlgn) + O(Kn)+ O(nlgn)

為了用excel簡單的畫圖(x,y)數據

由測資(by case)可以發現EDGE數量大約為1~2n,這邊抓個2倍

保留decode功能拿掉:整體複雜度為

O(2n+n)+O((2n+n)lgn) + O(Kn)+ O(nlgn) = O(3n)+O(kn)+O(4lgn)

將decode功能:整體複雜度為

O(2n+n)+O(2n+nlgn) + O(Kn)+ O(nlgn) = O(5n)+O(kn)+O(2lgn)

又K為OP的delay值，這邊平均值去算=(1+3)/2 = 2

保留decode功能拿掉:整體複雜度為

O(3n)+O(2n)+O(4lgn)= O(5n)+O(4nlgn)

將decode功能:整體複雜度為

O(5n)+O(2n)+O(2lgn)= O(7N)+O(2nlgn)

這樣就簡化成n跟time之間的關係圖了。

(理論時間複雜度圖)

由理論得出的時間複雜度圖顯示，不管有沒有decode，因為n太小了，在這四個測資中的時間複雜度差異定不大。

實驗結果:

果然差異不大。

實驗二:ML_RCS/MR_LCS的可逆性

我在testUnit內有放每個schedule的測試單元。

MR_LCS.cpp內是利用ML_RCS的結果(latency)輸入MR_LCS得到RESOURCE

得出來的結果

可以由testacse3得知，得出來的資源不一定會比較差，但也不一定會比較好，MR_LCS跟ML_RCS兩者是獨立的。

用一個簡單的道理解釋:

一開始設的資源數太少會導致有些時間點會有很多的slack=0的工作

因此會一瞬間大量增加資源，

所以不可能透過慢慢增加資源保證找到最佳解。

簡單的例子如下

將作業類比成工作OP數量/每天努力的最大程度為資源

- 有10份作業,Deadline是三天後

- 努力程度:

- 如果一開始設為1

那就是1，1，8，最大資源就是8。

但如果是一開始努力一點

- 一開始設為2

2，2，6，最大資源就是6

- 再努力一點設為3

3，3，4，所有最大資源就變4了

要證明MR_LCS無法透過慢慢增加資源得到跟ML_RCS的值的證明如下:只要證明這些不同的資源狀態起始值最後得出的結果會不同

這樣就可以證明MLRCS MRLCS不可逆了

因為MLRCS就是屬於其中的那個case。